Název projektu:

Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0008

INTENZITA SVĚTLA

Pomůcky: PC, USB link, senzor intenzity světla.

Princip:

Intenzita osvětlení (též osvětlenost viz ČSN EN 12665 bod 3.2.11) je fotometrická veličina, je definovaná jako světelný tok dopadající na určitou plochu. Je tedy podílem světelného toku (v lumenech) a plochy (v metrech čtverečních). Značí se E. Její jednotkou je lux (lx).1

Běžná hodnota osvětlení ve vnitřních prostorách se pohybuje v rozmezí 100–2000 lx, ve slunečný letní den na volném prostranství lze naměřit hodnoty větší než 70 tisíc lx (v zeměpisné šířce ČR). Jasná měsíční noc při úplňku představuje osvětlenost do 0,5 lx. Lidský zrak je natolik adaptabilní, že dokáže vnímat určité světelné podněty ještě při hladině 10−9 lx, samozřejmě bez možnosti rozlišovat jakékoliv předměty; a naopak, člověk je schopen číst výrazný text při osvětlení zhruba 10-8 lx (pochopitelně za cenu výrazného nepohodlí).1

Postup: Zapojit senzor intenzity světla přes USB link do PC. Jednotlivá měření provádět ve stejném časovém úseku v různé dny.

Př: Rozednívání. Započít s měřením vždy cca v 5:00 ráno. Měření zopakovat několikrát s cca třítýdenním odstupem. Zaznamenat graf závislosti intenzity světla na čase.

Př: Stmívání: Započít s měřením vždy cca v 17:00 ráno (přizpůsobit ročnímu období). Měření zopakovat několikrát s cca třítýdenním odstupem. Zaznamenat graf závislosti intenzity světla na čase. Jednotlivé grafy porovnat.

1http://cs.wikipedia.org/wiki/Intenzita_osv%C4%9Btlen%C3%AD