Název projektu:

Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0008

SALINITA PŮDY

Pomůcky a chemikálie: stojany, filtrační kruhy, tyčinky, kádinky, střička, odměrný válec, substrát na pokojové rostliny, půda ze školní zahrady, destilovaná voda, senzor elektrické  vodivosti (konduktivity), USB link, PC.

Princip: Salinita (slanost) označuje obecně koncentraci minerálních látek (solí) rozpuštěných v roztoku (obvykle ve vodě).1   Soli jsou iontové látky, tudíž vedou elektrický proud. Množství rozpuštěných minerálních látek lze tedy určit pomocí vodivosti.

Postup: Do kádinky o objemu cca 800 ml nasypat 50 ml substrátu a přilít 250 ml destilované vody. Zamíchat a nechat 2 minuty vyluhovat. To samé provést ve druhé kádince s půdou ze školní zahrady.

Sestavit filtrační aparaturu podle nákresu.

Obě směsi přefiltrovat. (Pozn.:Dlouhá doba filtrace, minimálně 30 min.) K měření použít filtrát.

Zapojit senzor elektrické vodivosti k PC. V Data studiu nastavit hodnoty elektrické vodivosti.

Provést první měření elektrické vodivosti destilované vody. (Destilovaná voda má hodnotu elektrické vodivosti menší než 5000 µS/cm.)

Poté provést měření elektrické vodivosti u půdního výluhu a výluhu substrátu. Mezi jednotlivými měřeními omýt senzor destilovanou vodou.

1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Salinita