Název projektu:

Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0008

VLIV SOLENÍ SILNIC NA KVALITU PŮDY

Pomůcky a chemikálie: půdní výluh, chlorid sodný, senzor elektrické vodivosti (konduktivity), USB link, PC, kádinky, stojan, filtrační kruh, nálevka, tyčinka, filtrační papír.

Princip: Salinita (slanost) označuje obecně koncentraci minerálních látek (solí) rozpuštěných v roztoku (obvykle ve vodě).1   Soli jsou iontové látky, tudíž vedou elektrický proud. Množství rozpuštěných minerálních látek lze tedy určit pomocí vodivosti.

V zimním období je oblíbenou údržbou silnic v některých oblastech jejich solení. Na silnice se na to obrovské množství napadnutého sněhu použijí tuny soli. Solení není zrovna ekologické a levné a navíc je účinné jen do určité teploty.

Silničáři využívají snižování teploty zasolením k tomu, aby zbavili komunikace sněhové pokrývky. Led má teplotu tání 0 °C, sůl (NaCl) má teplotu tání 801 °C.  Po smíchání vody

a soli ve vhodném hmotnostním poměru (23,3% soli) klesne teplota tání směsi až na -21,2 °C, tedy osolená voda tuhne až při takto nízké teplotě. Při solení silnic se ovšem ani zdaleka nedosahuje tohoto poměru soli, proto teplota, do které prakticky solení funguje je zhruba

–7 °C. Čím více se teplota sněhu blíží hranici –7 °C, tím více soli se na čtvereční metr silnice musí použít. 2

Postup: : Do kádinky o objemu cca 800 ml nasypat 50 ml půdy a přilít 250 ml destilované vody. Zamíchat a nechat 2 minuty vyluhovat.

Sestavit filtrační aparaturu podle nákresu.

Vzniklou směs přefiltrovat. (Pozn.:Dlouhá doba filtrace, minimálně 30 min.)

K měření použít filtrát.

Pomocí senzoru vodivosti změřit konduktivitu půdního výluhu a přidat 2 lžičky krystalického chloridu  sodného.

V data studiu zobrazit graf elektrické vodivosti na čase a naměřené hodnoty elektrické vodivosti.

1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Salinita

2 http://fyzmatik.pise.cz/22319-jak-funguje-soleni-silnic.html