Název projektu:

Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0008

ZVUKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ

Pomůcky: Senzor hluku, USB link, PC

Princip: Hluk je z biologického hlediska zvuk, škodlivý svou nadměrnou intensitou. Účinek hluku je subjektivní (obtěžující, rušící soustředění a psychickou pohodu) a objektivní (měřitelné poškození sluchu). Pro měření intenzity hluku se používá nejčastěji jednotka decibel (dB), podobně jako u zvuku.1

KOLIK DECIBELŮ ŠKODÍ

Riziko poškození sluchu hlukem závisí na hladině akustického tlaku a trvání expozice - jednoduše řečeno na síle hluku a době, po kterou se v hluku pohybujete. 2

Všeobecně známým účinkem hluku na zdraví je pak pochopitelně poničení sluchu. K němu může dojít buď při krátkodobém vystavení hluku přesahujícímu 130 dB (o něco větší hluk, než vydává startující letadlo), nebo častému a dlouhodobému vystavování hluku nad 85 dB (např. velmi hlasitá hudba).

K poškození sluchu ale může vést i dlouhodobé vystavování se hluku kolem 70 dB, což je běžná úroveň hluku podél hlavních silnic. Za hlavní příčinu sluchové ztráty není již v současné době považováno stárnutí, ale hluková zátěž. Poškození sluchu je přitom většinou nevratné. 3

TABULKA Č. 1

| Ekvivalentní hladina akustického tlaku A | Limit pro expozici nechráněného sluchu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hodiny | Minuty | Vteřiny |
| 85 dB | 8 |  |  |
| 88 dB | 4 |  |  |
| 91 dB | 2 |  |  |
| 94 dB | 1 |  |  |
| 97 dB | - | 30 |  |
| 100 dB | - | 15 |  |
| 103 dB | - | 7 | 30 |
| 106 dB | - | 3 | 45 |
| 109 dB | - | 1 | 53 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 130-140 dB | - | - | <1 |

4

TABULKA č. 2

## Příklady zvuků (intenzita hluku)

| Tabulka příkladů zvuků o různé intenzitě. |  |
| --- | --- |
| Příklad zvuku | Hladina intenzity zvuku [dB] |
| Práh zvuku, slyšení | 0 |
| Šelest listí (šum listí při slabém větru) | 10 |
| Šum listí | 20 |
| Klidná zahrada | 20 |
| Pouliční hluk (tiché předměstí) | 30 |
| Šepot, velmi tichý byt a velmi tichá ulice | 30 |
| Relativní ticho v obsazeném hledišti kina | 30 - 35 |
| Tlumený hovor | 40 |
| Malý šum v bytě | 40 |
| Pouliční hluk (normální) | 50 |
| Televizor při běžné hlasitosti | 55 |
| Hlasitý hovor | 60 |
| Kvákání žáby | 64 |
| Klapání psacího stroje | 70 |
| Silně frekventovaná ulice | 70 |
| Strojovna, hlučný hostinec, potlesk v sále | 70 |
| Křik | 80 |
| Tunel metra | 80 |
| Velmi silná reprodukovaná hudba | 80 |
| Kohoutí kokrhání | 85 |
| Motorová vozidla | 90 |
| Jedoucí vlak | 90 |
| Maximální hluk motorky | 100 |
| Přádelna | 100 |
| Pneumatická sbíječka | 100 |
| Hlasité obráběcí stroje, kovárna kotlů | 110 |
| Diskotéka | 110 |
| Startující letadlo | 120 |
| Práh bolestivosti | 130 |
| Akustické trauma | 140 |
| Petardy | 170 |
| Horní hranice hlasitosti dětských pistolek | 180 |

5

Postup: Zapojit senzor hluku do PC. Nastavit v Data studiu graf a hodnotu hluku.

Umístit zapojený senzor hluku na lavici do třídy, kde probíhá výuka, do tělocvičny a na chodbu o přestávce.

Na jednotlivých místech zaznamenat pomocí senzoru  graf závislosti hluku (v decibelech) na čase a hodnotu hluku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1http://cs.wikipedia.org/wiki/Hluk

2http://www.auris-audio.cz/page/kdy-je-hluk-nebezpec/28

3http://hluk.eps.cz/hluk/vliv-hluku-na-zdravi/

4http://www.auris-audio.cz/page/kolik-decibelu-skodi/28

5http://www.converter.cz/tabulky/hluk.htm